	Установка для спуска труб под давлением СПШ-1 

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРОМ"

(ООО НПП "ГРОМ")


625031, Россия, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 130, а/я 1590 тел/факс: (3452) 47-29-18

Сайт: WWW.NPPGROM.ru 
E-mail  nppgrom@mail.ru
Установка  предназначена для принудительного спуска и подъема труб в скважину, находящуюся под давлением.
Техническая характеристика:
	Наименование параметра
	Значение

	Диаметр спускаемых труб в скважину, мм
	60, 73, 89, 102, 114, 127

	Рабочее давление гидроцилиндров, МПа
	10

	Максимальное рабочее давление гидроцилиндров, МПа
	15

	Усилие на спуск труб при Рраб=10МПа, кН (т)
	250 (25)

	Усилие на спуск труб при Рраб=15МПа, кН (т)
	370 (37)

	Усилие на подъеме труб при Рраб=10МПа, кН (т)
	350 (35)

	Усилие на подъеме труб при Рраб=15МПа, кН (т)
	520 (52)

	Рабочий ход при спуске-подъеме труб, мм
	1500

	Объем гидроцилиндров на спуск труб, л
	40

	Объем гидроцилиндров на подъем труб
	55

	Габаритные размеры установки в собранном виде:
- длина
- ширина
- высота

- высота с переходной катушкой
	2100

600

4800

7800

	Масса установки
	3 000


Станция управления для СПШ-1 поставляет по отдельному заказу
ООО НПП «ГРОМ» занимается разработкой, изготовлением и техническим сопровождением оборудования для ликвидации нефтяных и газовых фонтанов и их всевозможных осложнений, а также работ по ремонту и восстановлению противофонтанного оборудования.
[image: image1.jpg]



Устройство для спуска и подъема труб под давлением СПШ-1
г. Тюмень ООО «НПП ГРОМ»
