- Основные параметры и характеристики

- Натаскиватель предназначен для наведения (принудительной установки) запорной компоновки на обсадные трубы на устье скважины, при ликвидации открытых фонтанов на нефтяных и газовых скважинах.

- Климатическое исполнение - УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 40 до плюс 40 С).

- Предназначен для использования при следующих параметрах воздействия внешней среды:

а) рабочие среды – буровые растворы, нефть, газ, газоконденсат, промывочные жидкости, пластовые воды.

б) температура рабочей среды – от минус 40 до плюс 100 С.

| Параметр, размерность | Величина |
| --- | --- |
| Рабочее давление наводимого оборудования, МПа | 35 |
| Условный проход наводимого оборудования, мм | 350 |
| Типоразмер обсадных труб, на которые наводится запорная арматура, мм | 299, 324, 340 |
| Максимальное рабочее давление для труб, МПа не более | 35 |
| Типоразмер наводимого превентора | 350х35 |
| Привод шарнира | Гидравлический |
| Характеристики гидроцилиндра |  |
| - рабочее давление Ррг, МПа | 14 |
| - пробное давление Рпрг, МПа | 18 |
| Рабочая гидравлическая жидкость | ВМГЗ ТУ 38.101479-00 (допускаются другие марки) |
| Присоединительные размеры штуцеров гидроцилиндра | М33х15 |
| Габаритные размеры без крестовины и запорной компоновки, мм, не более: |  |
| - высота ФР и катушки в закрытом состоянии | 1200 |
| - длина с гидроцилиндром в закрытом положении шарнира | 1 400 |
| - длина с гидроцилиндром в открытом положении шарнира | 2400 |
| - ширина | 700 |
| Масса наводимой компоновки (крестовина, превентор, задвижки), кг, не более | 9000 |
| Масса без рамы и запорной компоновки, кг, не более | 1 300 |