ООО Научно-производственное предприятие "ГРОМ"

625031, Россия, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 130, а/я 1590 тел/факс: (3452) 47-29-18

Сайт: www.nppgrom.ru 
E-mail  nppgrom@mail.ru
Устройство для нарезания резьбы на обсадной трубе (УНР-7)
Устройство предназначено для нарезания треугольной и трапецеидальной резьбы по ГОСТ 632-80 на обсадных трубах диаметром 140, 146, 168, 178 мм во время бурения, ремонта и восстановительных работ на скважине.
Принцип работы

Устройство закрепляется за внутреннюю поверхность трубы. При помощи гидромотора происходит вращение и последующее перемещение резьбового инструмента. 

Основные технические параметры

	Наименование параметра
	Параметр

	Привод 
	Гидравлический, при помощи гидромотора

	Номинальное давление в гидромоторе, МПа
	16

	Подача в гидромотор от маслостанции, л/мин
	20...40

	Диаметр нарезаемой резьбы по ГОСТ 632-80
Треугольная

Трапецеидальная
	140, 146, 168, 178

	Габаритные размеры, мм, не более

–диаметр
–высота
	450
850

	Масса установки, кг, не более
	150

	Масса комплекта, кг, не более
	200


[image: image1.jpg]



Общий вид УНР-7

Комплект поставки УНР-7

Сухари для удержания на трубе 140-146, 168, 178
Резец для нарезания конуса - 1шт.

Резец для нарезания трапецеидальной резьбы - 1 шт.

Резец для нарезания треугольной резьбы - 1 шт.

Запасные пластинки для нарезания резьбы - 2 шт. на каждый резец






