	Шарнирный натаскиватель для сброса и наведения боковой задвижки на фланце крестовины фонтанной арматуры типа НШСНЗ

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРОМ"

(ООО НПП "ГРОМ")


625031, Россия, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 130, а/я 1590 тел/факс: (3452) 47-29-18

Сайт: WWW.NPPGROM.ru 
E-mail  nppgrom@mail.ru
Шарнирный натаскиватель для сброса и наведения задвижки на фланце крестовины фонтанной арматуры – предназначено для Аварийного сброса и наведения задвижки на боковом отводе крестовины фонтанной арматуры при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов. Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения  - 1 по ГОСТ 15150.
Схема монтажа приспособления 
[image: image1.jpg]



ООО НПП «ГРОМ» занимается разработкой, изготовлением и техническим сопровождением оборудования для ликвидации нефтяных и газовых фонтанов и их всевозможных осложнений, а также работ по ремонту и восстановлению противофонтанного оборудования.
Основные технические данные
	Наименование параметра
	Значение

	Типоразмеры сбрасываемых задвижек и наводимых 
	50х21; 50х35 (ГОСТ 28919-91), 

65х21; 65х35 (ГОСТ 28919-91), 

65х21; 65х35 (РД 26-16-40-89)

	Рабочее давление катушек, МПа, не более
	35

	Пробное давление катушек, МПа, не более
	52

	Привод 
	гидравлический

	Рабочее давление гидроцилиндра , МПа, не более
	10

	Присоединительные размеры гидроцилиндра
	М27х1,5

	Скважинная среда
	Буровые растворы, нефть, газ, 

газоконденсат, пластовые воды, растворы хлористого кальция или их смеси

	Угол поворота шарнира не менее
	90˚

	Габаритные размеры, мм 

-длина

-ширина

-высота
	900

570

600

	Масса, без задвижки, кг, не более
	100

	Масса комплекта, кг, не более
	400


Комплект поставки

Паспорт с отметками о приемки– 1экз.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

Комплект шпилек и гаек для крепления задвижки согласно типоразмеру – 1 комплект

Гидроцилиндр упаковывается в отдельный ящик. Шарнир, документы, катушка с фланцами и комплекты входящие в поставку упаковываются в один деревянный ящик.

Принцип действия:

Принцип действия состоит в первоначальном сбросе неисправной задвижки. И установке на ее место удлинительной катушки с задвижкой для последующий работ во время  ликвидации аварии. 
Натаскиватель монтируется на нижнем фланце фонтанной крестовины.
